Dexxo Compact 600 N

Resetare:

Totala:	Apăsaţi de 3 ori scurt tasta “A” si apoi 7 sec tasta “B” (pana clipeşte becul)

Capete:	Apasati tasta “A” 7 secunde

Telecomenzi: Apăsaţi tasta “B” până când clipeşte lampa (7 s).

Autoînvătare

Tasta “A” - ştiftul transmisiei se cupleaza pe cărucior şi aduce uşa în poziţie închisă.

Menţineţi din nou apăsată tasta “A” pentru a deplasa usa în sens opus. Eliberaţi tasta “A” înainte de a forţa motorul asupra uşii.

Apăsaţi tasta “B” pentru a lansa ciclul de autoînvăţare. Uşa efectuează un ciclu de Deschidere/Închidere complet.

- Dacă autoînvăţarea este corectă, indicatorul luminos B se stinge.  Dacă nu, indicatorul luminos B clipeşte în continuare (2 clipiri).

- În timpul autoînvăţării: Dacă uşa este în mişcare, apăsarea oricărei taste opreşte mişcarea şi întrerupe autoînvăţarea.

- Detectarea unui obstacol în timpul închiderii provoacă redeschiderea uşii iar în timpul deschiderii provoacă oprirea uşii.

Programare telecomenzi:	= apăsaţi tasta “B” până când clipeşte lampa (2 s) dupa care se apasa butonul pe telecomanda.

(Pana la 32 telecomenzi.)

Diag: ** = Asteptare autoinvatare, *** = Defectiune celule, ***** = Siguranta termica.

"A" o data scurt, "B" scurt (flash 1data=sensib mica, 2 sens medie, 3 sens mare

"A" de 4 ori

"A" de 2 ori scurt, "B"... La fel pt viteza capat

"A" de 3 ori